    - Инфракрасные сокеты

Инфракрасные порты на базе спецификации IrDA (Infrared Data Association — Ассоциация по инфракрасной технологии передачи данных) стали стандартными для PC с 1993 г. Инфракрасные сокеты (IrSock,) представляют собой новую технологию компьютерного взаимодействия, которая на Windows-платформах была впервые анонсирована в Windows CE. Эти сокеты позволяют двум персональным компьютерам взаимодействовать через последовательный инфракрасный порт, и доступны в настоящее время на платформах Windows 98, Windows Me, Windows 2000 и Windows XP.

Инфракрасная технология предназначена для беспроводной связи между устройствами, расположенными в прямой видимости на малом расстоянии друг от друга. Устойчивая связь по инфракрасному интерфейсу обычно обеспечивается на расстоянии не более одного метра (некоторые устройства – до 2,5м. и более), а наиболее распространенный стандарт инфракрасной связи FIR допускает обмен данными со скоростью до 4 Мбит/с. Прием/передача осуществляется на одной частоте в полудуплексном режиме – т.е. в обе стороны, но с разделением по времени – time multiplexing.

Для сравнения радиоинтерфейс Bluetooth предназначен для подключения электронных устройств на дистанции примерно 10-30 метров (некоторые устройства могут работать на большем расстоянии). Скорость передачи данных составляет до 1 МБит/с.

Протокол IrLMP - Link Management Protocol позволяет сконфигурировать на одно устройство несколько логических каналов, работающих по принципу временного мультиплексирования.

Хотя эти характеристики можно трактовать как не очень впечатляющие, инфракрасный интерфейс имеет и преимущества. Он стандартизирован, прост в реализации и не создает помех другому оборудованию по сравнению с радиоинтерфейсами, например, Bluetooth. Большинство современных мобильных устройств оснащается инфракрасным портом с поддержкой протокола IrDA, и большинство ноутбуков и наладонников имеют встроенный инфракрасный порт как стандартную опцию.

Одной из проблем, проявившейся в программировании инфракрасных сокетов, является невозможность применения стандартной схемы разрешения имен хостов на базе статических ресурсов локальной сети, каким является сервер DNS. В программах протокола IrDA стало невозможным применение таких функций, как gethostbyname() и обычных схем IP-адресации, что привело к возникновению нового коммуникационного домена и соответствующей ему схемы адресациии - AF_IRDA.

Была определена новая структура адреса инфракрасного сокета:

typedef struct _SOCKADDR_IRDA

{

u_short     irdaAddressFamily;

u_char      irdaDeviceID[4];

char        irdaServiceName[25];

} SOCKADDR_IRDA, *PSOCKADDR_IRDA, FAR *LPSOCKADDR_IRDA;

Поле irdaAddressFamily содержит константу AF_IRDA. Поле идентификатора инфракрасного устройства irdaDeviceID представляет собой четырехбайтовую строку, единственным образом идентифицирующую устройство, на котором будет исполняться сервис. Сервер IrSock игнорирует это поле, но оно важно для клиентского приложения, так как именно оно определяет устройство, с которым клиенту предстоит взаимодействовать. Последнее поле, irdaServiceName[25] содержит название сервиса, который должен быть зарегистрирован в системе (сервер) с помощью bind(), или к которому идет запрос на соединение c помощью connect() (клиент). Для Windows СE эту структуру в клиентском приложении обычно инициализируют примерно таким образом:

SOCKADDR_IRDA Аddress = {AF_IRDA, 0, 0,0,0,"Service_Name"};

В IrDA-технологии существуют "известные" имена сервисов, к ним относятся OBEX (Object Exchange) для передачи файлов, IrCOMM – протокол эмуляции последовательного порта, IrLAN -для эмуляции сетевого взаимодействия в среде Ethernet и т.д.

Конечно же, основные проблемы программирования IrDA связаны с нетрадиционной схемой адресации нужного устройства. Для этого применяются две методологии – основанная на Logical Service Access Point Selectors (LSAP-SEL) и IAS. Адреса вышеупомянутых логических каналов называются Logical Service Access Point Selectors и находятся в диапазоне 0х01 до 0х6F (1-111-Windows CE), в настольных Windows – до 127. Адрес 0х00 зарезервирован, на нем находится служба IAS (Information Access Services), с помощью которой логическим каналам присваивается имя в виде текстовой строки - можно считать IAS "инфракрасным" аналогом службы DNS.

Для доступа к инфракрасному порту применяется специальный стек протоколов, одним из которых является Tiny Transport Protocol (TTP), управляющий потоком данных для каждого отдельного канала (data transmission start/stop). Он же осуществляет действия при фрагментации и сборке сегментов. IrDA оснащается только потоковым протоколом, датаграммных протоколов для него не существует.

Служба Information Access Service (IAS) поддерживает так называемые "yellow pages - желтые страницы", которые представляют собой набор записей для логических каналов с их идентификаторами, именами и атрибутами. Например, ноутебук PC1 может послать IAS-запрос на десктоп PC2 с логическим именем сервиса Speakers и атрибутом LSAP-SEL и получить в ответ значение 0х03, означающее, что программа, обслуживающая звуковое воспроизведение, стартует, если данные будут посланы на логический канал 0х03.

Программирование этих действий для клиентского приложения выполняется следующим образом. После создания IrDA-сокета:

sd = socket (AF_IRDA, SOCK_STREAM, 0);

клиент производит просмотр устройств в разрешенном диапазоне с помощью функции getsockopt():

int getsockopt(SOCKET sd, int level, int optname, const char FAR *optval, int optlen);

с указанием уровня SOL_IRLMP, а параметр optname может быть одним из следующих:

- IRLMP_ENUMDEVICES – запрашивается перечисление удаленных IRDA-устройств;

- IRLMP_IAS_QUERY – опрос IAS-атрибутов;

- IRLMP_SEND_PDU_LEN - опрос максимального размера посылаемого пакета  для режима IrLPT.

Использование параметра IRLMP_ENUMDEVICES приводит к заполнению структуры WINDOWS_DEVICELIST необходимой информацией о всех доступных устройствах:

typedef struct _WINDOWS_DEVICELIST

{

ULONG                       numDevice;

WINDOWS_IRDA_DEVICE_INFO    Device[1];

} WINDOWS_DEVICELIST, *PWINDOWS_DEVICELIST, FAR *LPWINDOWS_DEVICELIST;

где структура IRDA_DEVICE_INFO имеет следующий вид:

typedef struct _WINDOWS_IRDA_DEVICE_INFO

{

u_char  irdaDeviceID[4];

char    irdaDeviceName[22];

u_char  irdaDeviceHints1;	//Отсутствует в Windows CE

u_char  irdaDeviceHints2;	//Отсутствует в Windows CE

u_char  irdaCharSet;

} WINDOWS_IRDA_DEVICE_INFO, *PWINDOWS_IRDA_DEVICE_INFO,

FAR *LPWINDOWS_IRDA_DEVICE_INFO;

Примечание:

Для Windows СE обе эти структуры имеют несколько иной вид.

Доступ к полям нужной структуры мы получаем через указатель *optval.

Использование getsockopt() с параметром IRLMP_ENUMDEVICES для перечисления доступных устройств не является оптимальным для мобильных устройств, так как это приводит к значительному потреблению энергии аккумулятора при циклическом опросе, потому что для просмотра всех устройств функцию getsockopt() надо вызывать в цикле. Практичнее использовать вызов setsockopt(), который может перевести наше IR-устройство в специальный режим поиска, используя опцию IRLMP_DISCOVERY_MODE.

Метод, изложенный выше, представляет собой попытку соединения с нужным сервисом на хосте-партнере – это похоже на посылку TCP-сегмента с флагом S. Второй способ – это выполнение запроса IAS для нужного сервиса с помощью опции IRLMP_IAS_QUERY – это аналог DNS-запроса. В последнем случае мы получим указатель на структуру IAS_QUERY для Windows CE и WINDOWS_IAS_QUERY – для Windows 98, Me, 2000 и XP.

В заключение приводим небольшой фрагмент, демонстрирующий программирование клиентcкого приложения в режиме опроса для Windows CE – напомним, что для этой версии ОС действительна только спецификация WinSock 1.1. Для работы необходимо подключение заголовочного файла af_irda.h, который доступен по адресу http://www.cswl.com/whiteppr/white/arhead.html.

Листинг 4.4 Клиентское приложение на инфракрасном порту

#include <windows.h>

#include <af_irda.h>

#include <stdio.h>

#pragma comment ( lib, "WS2_32.Lib" )

void main()

{

SOCKET sd;

SOCKADDR_IRDA address = {AF_IRDA, 0, 0,0,0,"MyServer"};

DEVICELIST devList;

char helloClient[25];

int mode = 1;

sd = socket (AF_IRDA, SOCK_STREAM, 0);

// Перевод сокета в режим поиска

setsockopt (sd, SOL_IRLMP, IRLMP_DISCOVERY_MODE, (char *)&devList,(int)&mode);

// Получаем сигнал от нового устройствa – функция блокирующая

recv(sd, (char *)&devList, sizeof(devList), 0);

// Выключаем режим поиска

mode = FALSE;

setsockopt (sd, SOL_IRLMP, IRLMP_DISCOVERY_MODE, (char *) &devList, (int)&mode);

// Выбираем первое устройство в списке

for(int i=0;i<=3;i++)address.irdaDeviceID[i] = (char)devList.Device[i].irdaDeviceID;

// Соединение клиента с сервисом по имени MyServer на выбранном устройстве

connect(sd, (struct sockaddr*)&address, sizeof(SOCKADDR_IRDA));

// Шлем сообщение

send(sd, "Hello Server!", strlen("Hello World!")+1, 0);

// Ожидание и получение ответа.

recv(sd, helloClient, sizeof(helloClient), 0);

printf("%s\n", helloClient);

closesocket(sd);

}